一：基本jar和aar

二：UHFEngine核心接口(执行操作)

- 基本用法

- 用法是UHFEngine.getEngine().xxx()

提供上电、连接、盘点等接口

- 模块上电

UHFEngine.getEngine().powerOn()

- 模块下电

UHFEngine.getEngine().powerOff()

- 连接模块

UHFEngine.getEngine().connectModule(String src, int rtype);

参数说明:

- /**
 	* 连接模块
 	*
 	* @param src   读写器地址，串口号或者IP地址（注意，串口号根据平台不同填上串	口地址，带手柄使用/dev/ttysWK0,不带手柄使用/dev/ttysWK1）
 	* @param rtype 读写器的天线端口数，PDA使用1即可
 	*/

- 断开模块连接

UHFEngine.getEngine().disconnectModule()

- 启动盘点

UHFEngine.getEngine().startInventory(

InventoryParams params,

ReadListener readListener,

ReadExceptionListener exceptionListener)

参数说明:

/**
 * 开始盘点
 *
 * @param params            盘点参数，参考后面
 * @param readListener      盘点到的标签监听回调接口，参考后面
 * @param exceptionListener 异常监听监听回调接口，参考后面
 */

- 结束盘点

UHFEngine.getEngine().stopInventory()

- 获取硬件信息

UHFEngine.getEngine().getHardwareDetails();

返回HardwareDetailsResult对象,具体参考代码定义

- 单独写标签EPC

/**
 * 写标签的EPC id
 * writeTagEpcEx可以在写 epc 码的同时改变 EPC 区的 PC 字段，PC 字段保存着 epc 码长度的信息。且此函数不支持过滤条件，也不能写 EPC区 被锁定的标签，此函数一般用于初始化标签。
 *
 * @param ant       在哪个天线上执行操作
 * @param epc       将要写入的epc码，二进制字节形式
 * @param epclen    Epc的长度，以字节为单位
 * @param accesspwd 如果需要访问密码，填入访问密码（四个字节的数据），

如果不需要访问密码请填null
 * @param timeout   操作的超时时间
 */
READER_ERR writeTagEpcEx(int ant, byte[] epc, int epclen, byte[] accesspwd, short timeout);

- 读取标签数据

/**
 * 读取标签不同bank中的信息
 * 当要对18000-6b标签进行操作的时候，必须在调用此函数前，设置过滤条件，

过滤条件的成员设置为: bank为4，flen为64，startaddr为0，isInvert

为0，fdata为18000-6b标签的uid。
 *
 * @param ant          在哪个天线上执行操作
 * @param bank         读取的bank，取值范围为 0-4；0-3表示操作gen2

标签，4表示操作操作18000-6b标签
 * @param address      在bank中的起始地址，以块编地址
 * @param blkcnt       要读取的块数
 * @param data         输出参数，用于存放被读到的数据
 * @param accesspasswd 如果需要访问密码，填入访问密码（四个字节的数据），

如果不需要访问密码请填NULL
 * @param timeout      操作的超时时间
 */
READER_ERR getTagData(int ant, char bank, int address, int blkcnt, byte[] data, byte[] accesspasswd, short timeout);

- 写标签

/**
 * 向标签的不同bank中写入数据
 * 当要对18000-6b标签进行操作的时候，必须在调用此函数前，设置过滤条件，

过滤条件的成员设置为: bank为4，flen为64，startaddr为0，isInvert

为0，fdata为18000-6b标签的uid。
 *
 * @param ant          在哪个天线上执行操作，用1即可
 * @param bank         读取的bank，取值范围为 0-4；0-3表示操作gen2

标签，4表示操作操作18000-6b标签
 * @param address      在bank中的起始地址，以块编地址
 * @param data         将要写入的数据，二进制字节形式
 * @param datalen      data的长度，以字节为单位
 * @param accesspasswd 如果需要访问密码，填入访问密码（四个字节的数据），

如果不需要访问密码请填NULL
 * @param timeout      操作的超时时间
 */
public abstract READER_ERR writeTagData(int ant, char bank, int address, byte[] data, int datalen, byte[] accesspasswd, short timeout);

- 锁标签

/**
 * 锁定标签的内存区域，标签可以锁定的区域有：销毁密码，访问密码，EPC

区(bank1)，TID区(bank2)，USER区(bank3)。
 * 锁定标签必须先把访问密码设置为非0，锁定的时候必须提供访问密码，函

数调用一次可以同时对多个区域进行三种类型的锁操作（解锁定，暂时锁定，

永久锁定）。此函数只用于gen2标签
 *
 * @param ant          在哪个天线上执行操作，用1 即可
 * @param lockobjects  锁定的区域，如果要对多个区域进行锁操作，可以对

Lock_Obj枚举进行或操作作为此参数
 * @param locktypes    锁定类型，如果对多个区域进行锁定可以对Lock_Type

枚举进行或操作作为参数
 * @param accesspasswd 访问密码
 * @param timeout      操作的超时时间
 * @return
 */
public abstract READER_ERR lockTag(int ant, byte lockobjects, short locktypes, byte[] accesspasswd, short timeout);

- 销毁标签

/**
 * 销毁标签。标签一旦被销毁就不能再使用了，在销毁一个标签之前必须先将

销毁密码设置为非0
 *
 * @param ant        在哪个天线上执行操作。用1即可
 * @param killpasswd 销毁密码，4个字节的二进制数据
 * @param timeout    操作的超时时间
 * @return
 */
public abstract READER_ERR killTag(int ant, byte[] killpasswd, short timeout);

三：UHFParamsOperator核心接口(设置参数)

- UHFParamsOperator

- 用法是UHFParamsOperator.getInstance().xxx()

- 提供模块的参数获取及设置，具体的可查看UHFParamsOperator类注释

- 设置天线功率

Reader.AntPowerConf apcf = new Reader.AntPowerConf();
UHFParamsOperator.getInstance().setAntPowerConf(apcf);

- 获取当前功率

AntPowerConfResult getAntPowerConf()

AntPowerConfResult 定义参考代码设计，pda只需要获取列表第一个的功率即可

- 获取模块最大功率

MaxPowerResult getMaxPower()

返回的是模块能支持的最大功率，不是某一根天线的最大功率

- 获取模块最小功率

MinPowerResult getMinPower

返回的是模块能支持的最小功率，不是某一根天线的最小功率